https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_monostabile-kippstufe-retriggerbar_ne555.htm

https://www.conrad.at/de/ratgeber/industrie-40/elektronik-bauteile/ne555.html?srsltid=AfmBOoqFqb6z6xeIo7thS2I5v7pwya7_Gl2mSeaUQZGxRT6IDBnYUN9v

PIN-Belegung des NE555

1 (GND) = Masse bzw. Minuspotential der Versorgungsspannung (Vcc).

2 (TRIG) = Trigger-Eingang: Das Ausgangssignal steigt auf Höhe der Betriebsspannung (Vcc) an, wenn der Wert 1/3 der Betriebsspannung unterschreitet.

3 (OUT) = Der Ausgang wird vom IC entweder auf Höhe der Betriebsspannung (Vcc) oder an Masse (GND) geschaltet.

4 (RESET) = Wenn der Anschluss auf Masse (GND) geschaltet wird, unterbricht der der NE555 den Zeitintervall.

5 (CTL) = Control: Beeinflussung des internen Spannungsteilers.

6 (THR) = Threshold: Wenn der Wert größer als 2/3 Vcc ist, wird der Zeitintervall beendet.

7 (DIS) = Discharge: Open-Collector-Ausgang für Schaltaufgaben.

8 (Vcc) = Versorgungsspannung (im Regelfall 4,5 - 15 V). In der CMOS-Version arbeitet der Timer bereits ab 1,2 V.