SAULink9

| Pin | SUB-D Kabel | Kabel zu RX | Kabel zu TX |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | rot | rot |
| 2 | PTT, Aktiv LOW |  | grün |
| 4 | CTCSS/SQL | lila |  |
| 5 |  |  |  |
| 7 | Output = TX Audio |  | weiss |
| 9 | Input = RX Audio | schwarz |  |

RX-Sub-D 15pol (Stecker)

| 1 |  | Amazon Kabel |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | lila | SQL /Busy Status |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 | schwarz | AUD_TAP_OUT |
| 14 |  |  |
| 15 | rot | GND |

TX-Sub-D 15pol (Stecker)

| 1 |  | Amazon Kabel |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | weiss | AUD_TAP_IN |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 | grün | PTT |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 | rot | GND |

schwarz u. lila verlängern für  RX

SIMPLEX: Sub-D 15pol (Stecker)

|  | Amz Kabel | Reichelt Kabel* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | weiss | lila | AUD_TAP_IN |
| 8 |  |  |  |
| 9 | lila | gelb | SQL /Busy Status |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | grün | rot | PTT |
| 13 | schwarz | weiss | AUD_TAP_OUT |
| 14 |  |  |  |
| 15 | rot | braun | GND |

*Reichelt Sub-D Kabel mit Kunststoff Klappstecker